##### Planification des besoins matières

Les portes Femplast, page 216, solutionnaire

5.1	Quel est l’horizon de planification minimum pour les portes à carreaux?

L’horizon de planification minimum est de 6 semaines

5.2 Faites le PBM des vis.  Utilisez toutes les grilles nécessaires pour y arriver.

Plans des besoins matières (à compléter)

| Article | Taille du lot | Délai | En stock | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ensemble de carreaux | Min. 100 | 3 | 150 | 1 |

| Période | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Besoin brut 2 x Porte TOTAL |  |  |  |  | 200 | 300 | 300 | 100 |
|  |  |  |  |  | 200 | 300 | 300 | 100 |
| Stock disponible projeté | 150 | 150 | 150 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Besoin net |  |  |  |  | 50 | 250 | 300 | 100 |
| Réception planifiée |  |  |  |  | 100 | 250 | 300 | 100 |
| Lancement planifié |  | 100 | 250 | 300 | 100 |  |  |  |

| Article | Taille du lot | Délai | En stock | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ensemble de panneaux | L X L | 1 | 0 | 1 |

| Période | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Besoin brut 3 x Porte TOTAL |  |  |  |  |  |  | 300 |  | 450 | 450 |  | 150 |
|  |  |  |  |  |  |  | 300 |  | 450 | 450 |  | 150 |
| Stock disponible projeté | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Besoin net |  |  |  |  |  |  | 300 |  | 450 | 450 |  | 150 |
| Réception planifiée |  |  |  |  |  |  | 300 |  | 450 | 450 |  | 150 |
| Lancement planifié |  |  |  |  | 300 |  | 450 |  | 450 | 150 |  |  |
| Article | Taille du lot |  |  | Délai |  | En stock |  | Niveau |  |  |
| Vis | X400 |  |  | 2 |  | 350 |  | 2 |  |  |

| Période | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Besoin brut 4 x Porte 3 x Ens. carreaux 2 x Ens. panneaux TOTAL |  |  |  |  | 400 | 600 | 600 | 200 |
|  |  | 300 | 750 | 900 | 300 |  |  |  |
|  |  |  |  | 600 | 900 | 900 | 300 |  |
|  |  | 300 | 750 | 1500 | 1600 | 1500 | 900 | 200 |
| Stock disponible projeté | 350 | 50 | 100 | 200 | 200 | 300 | 200 | 0 |
| Besoin net |  |  | 700 | 1400 | 1400 | 1300 | 600 | 0 |
| Réception planifiée |  |  | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 800 |  |
| Lancement planifié | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 800 |  |  |  |